CUDA图像渐变融合开发优化流程报告

尚智鹏

2026/9/3

概述

本文档用于记录CUDA图像渐变融合开发优化过程中的遇到的问题和结果，便于后续复盘分析。本次测试采用16张相同尺寸的灰度图，两两融合，逐层进行，最终融合为一张。用NVIDIA Nsight Systems分析耗时性能，尽量使用npp，不用OpenCV。

性能测试：运行10次，统计后5次平均耗时。

正确性验证：用CPU实现一版类似处理方法，对比融合图像。

核函数：

__global__ void blendImage(const unsigned char* src1,
    const unsigned char* src2, unsigned char* dst, size_t size)
{
    const size_t index = static_cast<size_t>(blockIdx.x) * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (index < size) {
        // uint8 values are promoted to int before addition, so the sum cannot overflow.
        dst[index] = static_cast<unsigned char>((src1[index] + src2[index]) / 2);
    }
}

初步设想

基本流程：对每个stream，将host中的两张融合图像拷贝至device，然后调用核函数进行图像融合，最后将device中的结果图像拷贝回host。

- 每次融合后的图像数据保存到device中，不拷贝回host，后续融合直接调用device中的数据，减少数据传输次数。

优点：减少融合图像拷贝回host的时间消耗。

缺点：显存使用量较大。

注意点：但可以重复使用输入图像的显存减少显存消耗。

- 直接在核函数中进行迭代，直至融合成一张图像为止。

优点：只需要调用一次核函数，只使用一个stream，灵活多变。

缺点：实现逻辑略微复杂，可能需要在核函数中有多个分支语句。

注意点	：如果显存中的图像数据是连续的，跨步长融合和相邻图像融合似乎对性能有影响。

实现1

先实现最基础Null stream，每次融合两张图像，每次拷贝回host的情况。但是最基本的显存复用可以一开始就实现。

测试结果：

串行执行15轮 H2D->blendingimage->D2H。其中核函数耗时约1.6ms,数据传输约51.6ms,核函数占GPU活动时间3.02%。CPU侧统计平均耗时约68.3ms。

结论：频繁的中间数据传输，为主要耗时点。

实现2

分析：由于图像处理部分较为简单，所以数据传输绝对是占GPU活动时间的首位。由于PCIe单向传输对流的限制，以及最终融合图像对传入图像的数据依赖。速度优化的极限应当是，一次数据H2D传输+一次数据D2H传输+少量内核处理时间。最大化重叠内核执行和数据传输。这里的关键应当是事件对流的控制。例如流1执行图像1，2的融合生成1’，流2执行图像3，4的融合生成2’，当这两个核函数执行完后，应当触发事件，使得流1开始执行1’，2’的融合...按照16张图像，不对图像进行拆分传输的情况下，最后一张图像数据传输完成后，应当还有4轮单次核函数调用存在数据依赖需要顺序执行。所以极限情况应当是：16张图像H2D传输耗时+4轮串行的核函数执行耗时+1张图像D2H传输耗时。

先实现Null stream将图像全部传输进显存，不将中间数据传回host，只传回最终融合图像。

测试结果：

Null stream将图像全部传输进显存，不将中间数据回传host，且中间数据存储复用传入图像的显存。

int RunIndex = 1;
while (RunIndex <= 8)
{
    int Start = 0;
    while (Start + RunIndex < ImageNum)
    {
        blendImage<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(
            devPtr_in[Start], devPtr_in[Start + RunIndex],
            devPtr_in[Start], imageSize);
        CHECK(cudaGetLastError());
        Start += (RunIndex * 2);
    }
    RunIndex *= 2;
}

循环执行10次，取后5次平均值，其中数据传输耗时约18.6ms，核函数耗时约2.4ms，核函数耗时占GPU活动耗时11.63%。相比上版本，数据传输耗时大幅减少。CPU侧统计平均耗时约30.1ms。

实现3

分析：考虑到显存的申请释放也占用一定的时间，中间数据不回传的情况下，最小显存应当是5(=log16 + 1)个ImageSize。且核函数执行的时间消耗远小于数据传输，2个stream足以实现最大化的数据传输和核函数执行重叠。

测试结果：

最终实现确实存在4次核函数调用无法被数据传输覆盖。后5轮平均数据传输耗时11.1ms，核函数耗时2.3ms。CPU侧统计平均耗时为25.2ms，较上版本提速约16.3%。从nsight system分析，由于异步传输需要固定及释放内存，也需要耗费一定的时间，整体效率的提升并不大。

实现4

将所有图像传输到连续的显存中，把逐层融合的迭代放入单个核函数中，在单个核函数内部实现多轮图像融合与内存复用。

__global__ void blendImageIter(unsigned char* images, size_t imageSize, size_t imageNum)

{

const size_t index = static_cast<size_t>(blockIdx.x) * blockDim.x + threadIdx.x;

if (index >= imageSize)

return;

for (size_t pairDistance = 1; pairDistance < imageNum; pairDistance <<= 1) {

const size_t groupSize = pairDistance << 1;

for (size_t leftImage = 0; leftImage < imageNum; leftImage += groupSize) {

const size_t leftOffset = leftImage * imageSize + index;

const size_t rightOffset = (leftImage + pairDistance) * imageSize + index;

images[leftOffset] = static_cast<unsigned char>(

(images[leftOffset] + images[rightOffset]) / 2);

}

}

}

测试结果：

后5轮平均数据传输耗时约18.9ms，与实现2耗时18.6ms相近，核函数耗时约1.9ms，较实现2耗时2.4ms速度提升约1.3倍。CPU侧统计平均耗时为 27.5 ms。耗时的降低中，包含对显存的连续申请和分开申请上的速度差异，实现4一次申请16张图像ImageSize的显存，而实现2则是分16次申请释放。

实现5

本次测试主要测试实现重叠CPU的执行和GPU的执行。Proc5 CPU测采用3线程调用Proc3的CUDA逻辑，而Proc5_Compare则串行调用。

测试结果：

对当前任务，最后5轮平均结果显示，并发CPU侧统计耗时比串行减少5.75ms，提速约7.6%，但是并发GPU累计耗时却比串行高。因此，CPU多线程并发的价值主要在于并行化主机端 CUDA 资源管理和任务提交，并缩短三条流水线的整体等待路径；GPU 单项执行并未显著加速，且存在轻微资源竞争。由于当前的核函数较为简单，且每个核函数有约33284个block，每块256线程，几乎铺满当前的RTX4050的SM资源，导致无法呈现多线程对应的核函数的重叠收益。

实现6

本次测试主要测试锁页内存，Proc6采用一次性申请连续17片锁页内存，每轮将数据复制到锁页内存，然后执行与Proc3相同的双CUDA流流水线。固定内存的申请和释放不计入耗时。

测试结果：

Proc6 CPU侧总耗时27.1ms，较Proc324.1ms反而变慢了，即使固定内存的申请和释放并没有放到计时内。图像从普通内存拷贝到锁页内存中的时间甚至超过Proc3反复注册页面的时间。固定锁页内存更适合数据一开始就写在锁页内存里，而不是需要再拷贝一次。若将固定内存的释放和申请平均到10轮，同时去除图像拷贝的时间，则执行轮次越久，申请和释放固定内存的平均成本则越低，性能上相比于动态注册锁页内存的优势越明显。

实现7

本次测试的主要目的是控制单个核函数对SM的占用率，实现多个核函数间的并行。并通过对比试验，分析核函数串并行下的性能影响。Proc7将两个核函数放入异步流中，通过限制block数量和单个block线程的数量限制SM占用率，通过先调用低占用率的核函数，再调用高占用率的核函数，从而实现并行。对比实验Proc7_Compare将不再限制核函数的block和单个block线程数量，将两个核函数放入同一个stream中。

测试结果：

通过nsight system数据分析，Proc7确实存在核函数并行，两个核函数有约3.0s的重叠时间，但低占用率的核函数因并行度不足，耗时反而比串行总耗时更长。

实现8

本实验通过 Proc2 的三参数重载测试不同 block 线程数对融合核函数效率的影响。该重载保持输入图像、16 图二叉归约逻辑、显存申请与传输、运行次数以及正确性校验完全一致；唯一变量为每个 block 的线程数。每个候选值执行 10 次，统计后 5 次的平均值，并用 CUDA event 单独记录 15 次 blendImage 核函数的总耗时。

测试结果：

反向候选顺序复测的 15 个融合核函数平均耗时分别为：64 线程/block 为 2.621 ms，128 线程/block 为 2.319 ms，256 线程/block 为 2.349 ms，512 线程/block 为 2.408 ms，1024 线程/block 为 3.528 ms。所有候选值均通过 CPU 与 GPU 像素级结果校验。

128 线程/block 最快；256 线程/block 仅慢约 1.3%，属于接近的可用选择；512 线程/block 慢约 3.8%；64 线程/block 因每 block 仅有 2 个 warp，访存并发与隐藏延迟能力较弱；1024 线程/block 因资源分配粒度过大，降低了驻留 block 数与调度灵活性，最慢约 52%。

该 blendImage 为连续访存、每线程只处理一个像素的带宽型核函数。实际工程建议默认使用 128 线程/block；若需要与其他核函数统一配置，256 线程/block 的性能损失很小，也可接受。完整 wall 时间还包含显存申请释放与 H2D、D2H 传输，波动较大，因此 block 大小的选择应以 CUDA event 记录的 kernel 时间为主要依据。